Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
nr DIGM.450.2.2026.JS

ZAKRES PRAC W ARCHIWUM – ETAP 1

- Adres i nazwa Zamawiającego.

- Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (dalej również ŁSSE S.A. lub Spółka)

- ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź

- http://sse.lodz.pl

Adres inwestycji.

- ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź

Stan Istniejący.

Przestrzeń objęta Przedmiotem Zamówienia znajduje się na parterze budynku F w kompleksie Biura Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Pomieszczenie obecnie wykorzystywane jest jako salka konferencyjna/magazyn.

Opis Przedmiotu Zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomieszczenia F0.19 do pełnienia funkcji archiwum zakładowego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

  - Roboty budowlane składające się na Przedmiot Zamówienia obejmują:

    - roboty demontażowe:

- rozbiórka ścian działowych g/k;

- demontaż istniejącej ślusarki aluminiowej;

- demontaż istniejących drzwi;

- demontaż wykładzin dywanowych

- demontaż sufitów podwieszanych,

    - roboty w branży budowlanej:

- wykonanie ścianek działowych w systemie g-k REI60;

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, pożarowej;

- montaż wykładziny PCV wraz z pracami towarzyszącymi

- malowanie ścian wewnętrznych farbami akrylowymi wraz z przygotowaniem ścian

- montaż sufitów podwieszanych kasetonowych

    - roboty w branży sanitarne:
- przebudowa instalacji klimatyzacji

    - roboty w branży teletechnicznej:

- instalację kontroli dostępu KD;

- instalacje SSP;

- inne instalacje teletechniczne.

Obowiązki Oferenta/Wykonawcy.

Do zakresu obowiązków Wykonawcy przedmiotowego zamówienia należy:

- Terminowe i należyte wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z należytą starannością, zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami 
w tym techniczno-budowalnymi, zasadami sztuki budowlanej i zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi, mienia oraz ochronę środowiska, jak też zgodnie z dokumentacją projektową. W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Zamówienia w sposób właściwy dla profesjonalisty z zachowaniem najwyższej staranności, przyjętej przy robotach budowlanych.

- Protokolarnego przejęcia terenu prac.

- Opracowania na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wykonywania zamawianych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

- Prawidłowej organizacji terenu prac, zachowania ładu i porządku, prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi. Zamawiający oraz jego przedstawiciele zastrzegają sobie prawo do wglądu w dokumentację BHP Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji lub nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu robót.

- Wykonania tablic informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonania tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie i na swój koszt w obrębie terenu prac lub poza nim (jeśli to konieczne).

- Zorganizowania i utrzymania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza robót, w tym zapewnienia energii elektrycznej oraz wody na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszego postępowania.

- Zapewnienia dla potrzeb budowy terenu pod zaplecze oraz pomieszczeń socjalnych, magazynowych, energii elektrycznej i wody we własnym zakresie i na własny koszt.

- Zapewnienia właściwego oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót budowlanych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, w tym zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo.

- Powiadomienia wszystkich gestorów sieci infrastruktury technicznej i właścicieli bądź użytkowników sąsiadujących bezpośrednio 
z budową posesji i znajdujących się na nich obiektów budowlanych o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac.

- Zapewnienia dojazdów i dojść do posesji i obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Kompleksu 3 ŁSSE S.A. 
w Łodzi na czas prowadzenia robót.

- Utrzymania w czasie realizacji robót terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz zapewnienia usunięcia 
i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- Doprowadzenia terenu wokół budowy do stanu pierwotnego i przekazania go właścicielom lub władającym do ponownego użytkowania.

- Wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego.

- Posiadania wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz stosowanie ich zgodnie z dołączonymi do nich kartami chemicznymi.

- Zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych z wyjątkiem działania siły wyższej.

- Uporządkowania terenu i przekazania go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót.

- Zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich informacjach przekazywanych pomiędzy Wykonawcą i projektantem.

- Odpowiedzialności za ochronę robót do czasu ich odebrania przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego 
w zakresie niniejszego postępowania konkurencyjnego.

- Zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt.

- Naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkód oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat.

- Odtworzenia wszelkich uszkodzonych podczas prowadzenia robót budowlanych nawierzchni drogowych oraz terenów zielonych.

- Zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji Inwestycji na swój koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w tym do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji 
i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- Uczestniczenia w odbiorze Robót wraz z Zamawiającym oraz Inspektorami nadzoru inwestorskiego.

- Przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń i prób, niezbędnych odbiorów urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów odbiorczych Inwestorowi, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Opracowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i opracowań koniecznych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowania Inwestycji lub zaświadczeniu o braku sprzeciwu do użytkowania.

- Usunięcia wad i usterek stwierdzonych w toku czynności odbiorowych, w terminach określonych w protokołach odbioru robót.

- Likwidacji terenu zaplecza budowy oraz uporządkowania terenów sąsiadujących z tym terenem po zakończeniu wszystkich Robót objętych niniejszym zapytaniem.

- Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej inwestycji w formie papierowej w dwóch kompletach oraz w wersji elektronicznej jednego kompletu na płycie CD/DVD lub pendrivie. Dokumentację powykonawczą (elektroniczną) należy dostarczyć w formacie oprogramowania, w jakim wykonano projekty tj. np. .dwg, .ath, .doc oraz w formacie .pdf.